| PARTI |  | FUNZIONI |
| --- | --- | --- |
| LAGO | a___ |  |
| DIGA | b___ |  |
| CONDOTTA FORZATA | c___ | E’ messa in rotazione dall'acqua che fuoriesce con forte pressione dalla condotta forzata, tramite un regolatore di getto. Trasforma l'energia cinetica dell'acqua in energia meccanica che poi trasmette al rotore dell'alternatore. L'acqua fuoriuscita dalla turbina scorre a valle. |
| TURBINA | d___ |  |
| ALTERNA TORE | e___ |  |
| TRASFORMATORE | f___ | E' formato dal rotore e dallo statore. Il rotore si muove nel campo magnetico dello statore e crea un flusso di elettroni producendo corrente elettrica alternata. |

Tipologie di impianti

Gli impianti idroelettrici in base alla loro conformazione si possono classificare in due categorie:

Impianti ad acqua fluente.

In questi impianti si utilizza un salto modesto di acqua proveniente da un fiume e fatta passare attraverso apposite condotte fino alla turbina in modo tale che tutta l'acqua in arrivo venga utilizzata subito dalla turbina. Da questa l'acqua poi fuoriesce attraverso un condotto di scarico che la restituisce al fiume. Gli impianti ad acqua fluente, ubicati in zone particolarmente ricche di corsi d'acqua  non presentano alcuna possibilità di accumulo dell'acqua.

Impianti a serbatoio

E’ un impianto, più diffuso di quello ad acqua fluente; ha un funzionamento più continuo e regolare poiché dispone di un grande bacino a monte dello sbarramento del fiume, che consente di accumulare e conservare l'acqua. Con la costruzione della diga si crea un grande lago artificiale, il quale funziona da vasca di accumulo e permette l’utilizzo dell’acqua nel corso del tempo.

In alcuni impianti idroelettrici, durante la notte, dal momento che molte aziende non sono in attività e quindi non richiedono energia elettrica, si verifica una sovrabbondanza di energia che sarebbe antieconomico non utilizzare. Questa  viene allora impiegata per azionare pompe che rimandano l’acqua nel bacino superiore

L'energia idraulica rappresenta la forma di energia rinnovabile attualmente più utilizzata dall'uomo per la conversione in energia elettrica. Essa si rende disponibile attraverso il ciclo delle precipitazioni atmosferiche.

Descrizione delle parti

# Funzionamento

L’acqua contenuta nel bacino possiede energia _______________ che diviene ___________________ scendendo nella condotta forzata. L’acqua mette, poi, in rotazione la _______________ così l’energia cinetica diviene  ____________________ necessaria all’alternatore per creare energia ______________________. La corrente elettrica alternata prodotta da questo ultimo è regolata dal _______________________ e trasmessa ai punti di utilizzazione.

Impatto ambientale

Le dighe intrappolano il fango e le sostanze nutritive che normalmente verrebbero portate al mare.

Sono accaduti notevoli disastri come nel 1963 in Friuli Venezia Giulia, quando una parte della montagna si rovesciò nel bacino del Vajont causando 2000 morti.

Ha un elevato rendimento nella trasformazione da energia cinetica dell’acqua in energia elettrica.