Descrizione della centrale

Schema  torre di raffreddamento

L'acqua calda raggiunge la parte alta della torre di raffreddamento e scende a  pioggia incontrando l’aria fredda introdotta dall’esterno.

L'acqua si raffredda e dal condensatore ritorna nel pozzo di estrazione.

Analisi delle parti

| ### PARTI |  |  | FUNZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1___ |  | Porta il vapore dallo scambiatore alla turbina, dopo averlo separato dalle impurità corrosive. |
| SERBATOIO GEOTERMICO | 2___ |  |  |
| CONDOTTO DEL VAPORE | 3___ |  | Condensa in acqua il vapore proveniente dalla turbina a causa del contatto di questo con le pareti fredde della serpentina contenente acqua a temperatura ambiente che scorre al suo interno e proviene dalla torre di raffreddamento. |
|  | 4___ |  |  |
|  | 5___ |  | Contiene acqua che diventa vapore in quanto riceve calore dai fluidi molto caldi che scorrono nel tubo a serpentina e provengono dal sottosuolo. |
|  | 6___ |  |  |
| CONDENSA TORE | 7___ |  |  |
| TORRE DI RAFFREDDAMENTO | 8___ |  | E' una macchina rotativa che, mossa dalla turbina, produce corrente elettrica alternata. |

Funzionamento

L’energia _____________________ del serbatoio geotermico, riscalda l’acqua e la trasforma in vapore che sale nel _____________ e giunge alla _____________________. Qui l’energia _________________del vapore diviene _________________ e mette in funzione l’alternatore che produce corrente elettrica alternata regolata dal __________________ e inviata ai punti di utilizzo.

Il vapore dalla turbina scende nel _____________________ e a contatto con le pareti fredde del tubo a serpentina condensa in acqua, che cade sul fondo e viene spinto da una ____________ nel serbatoio geotermico. Nel tubo a serpentina che si trova nel condensatore, circola acqua raffreddata nella  __________ di _______________________ in quanto, al suo interno, l’acqua cade a ____________ dall’alto, incontrando aria fredda introdotta dal basso che ne riduce la temperatura.

Le centrali geotermiche sfruttano il calore delle profondità terrestri.

Il vapore spesso contiene sostanze incrostanti e quindi la sua energia termica viene trasferita attraverso uno scambiatore e non inviato direttamente alle turbine.

L’acqua dello scambiatore evapora ed il fluido, attraverso un condotto, arriva alla turbina che ne trasforma l'energia cinetica in energia meccanica di rotazione. L'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata,  trasmessa al trasformatore il quale regola la corrente elettrica alternata.

Il vapore che esce dalla turbina viene inviato sulle pareti fredde dei tubi del condensatore che con l'ausilio della torre di raffreddamento provvede a renderlo liquido. A questo punto apposite pompe riportano l'acqua al serbatoio geotermico.