Descrizione

Le centrali termoelettriche utilizzano l'energia chimica dei combustibili fossili (derivati del petrolio, carbone, gas metano, rifiuti, biomassa …) per trasformarla in energia elettrica.

Le centrali termoelettriche sono costituite da una caldaia, alimentata dal combustibile e attraversata da una serpentina nella quale circola l'acqua.

L'acqua, grazie alla combustione e all'energia termica sprigionata, viene riscaldata fino a trasformarsi in vapore; questo è convogliato alla turbina, alla quale cede la sua energia cinetica.

L’energia meccanica prodotta dalla turbina aziona l'alternatore, che per induzione elettromagnetica produce corrente elettrica alternata. L'energia elettrica è trasmessa al trasformatore che ne innalza la tensione e ne diminuisce l’intensità, per evitare perdite lungo la rete di distribuzione.

Il vapore che esce dalla turbina viene riportato allo stato liquido nel condensatore e ripompato nella caldaia. Infatti il vapore condensa a seguito del contatto con le pareti fredde del tubo a serpentina che si trova nel condensatore, nel quale scorre acqua proveniente da un fiume o dalle torri di refrigerazione.

Il camino provvede ad espellere nell'atmosfera i fumi della combustione.

Le centrali termoelettriche sono molto diffuse in Italia e contribuiscono alla produzione del 60% del totale dell'energia elettrica.

Questo tipo di centrale è di solito affiancato da altri impianti ausiliari che hanno lo scopo di garantire il controllo delle emissioni di sostanze di rifiuto (ceneri) attraverso i fumi della combustione.

Il rendimento medio di una centrale termoelettrica si aggira sul 40%. In particolare il 15% dell'energia iniziale viene dispersa nell'atmosfera attraverso il camino, il rimanente 45% viene disperso nel condensatore sotto forma di energia termica

## Indice

Descrizione

Impatto ambientale

analisi delle parti

descrizione delle parti

funzionamento

Centrale termoelettrica

# Impatto ambientale

Queste centrali sono tra le più inquinanti, soprattutto se fanno uso di combustibili che contengano sostanze nocive, come lo zolfo; ogni giorno emettono forti quantità di anidride carbonica, anidride solforosa e ossido di azoto. E, quindi, sono tra le maggiori responsabili di alcuni fenomeni negativi per l'ambiente come l'effetto serra e le piogge acide.

La tecnologia degli ultimi anni ha permesso di limitare queste emissioni (attraverso il pretrattamento del carburante, l’abbattimento delle polveri, il montaggio di appositi filtri, ecc.). Purtroppo, nelle centrali costruite nei Paesi più poveri, questi trattamenti non sempre sono applicati.

Analisi delle parti

Descrizioni delle parti

E' messa in rotazione dal vapore che arriva a forte pressione. Ha il compito di trasformare l'energia cinetica del vapore in energia meccanica, che viene inviata all'alternatore.

Condensa in acqua il vapore proveniente dalla turbina a causa del contatto di questo con le pareti fredde della serpentina  contenente acqua fredda, che scorre al suo interno.

Bruciando vari combustibili (derivati del petrolio, carbone, gas metano, rifiuti urbani, biomassa ...) produce la fiamma che lambisce i tubi della caldaia, trasformando l'acqua in vapore.

Per evitare perdite, aumenta la tensione e diminuisce l'intensità della corrente che deve arrivare ai vari utilizzatori posti anche a notevoli distanze.

Da questa parte della centrale fuoriescono i fumi della combustione che, essendo ancora caldi, cedono l'energia termica alle pareti dei tubi i quali, provenienti dalla caldaia con un percorso sinuoso, scorrono anche al suo interno.

Funzionamento

L’energia ________________ contenuta nel combustibile che brucia diventa________________________ e la fiamma che lambisce i tubi trasforma l’acqua, in essi contenuta, in  _________________ che mette in rotazione la _________________, creando energia _____________________; questa fa funzionare l’alternatore, trasformandosi così in energia _________________  ____________________,regolata dal _____________________ e  trasmessa ai punti di utilizzo.